Инструкция

по медицинскому применению медицинского изделия

Наименование медицинского изделия

Линзы контактные мягкие однодневные для коррекции зрения Bausch+Lomb® Biotrue ONEday (nesofilcon A)

Состав и описание медицинского изделия

Основные технические характеристики

| Материал | Несофилкон А (nesofilcon А) |
| --- | --- |
| Удельный вес | 1,039 |
| Показатель преломления | 1,3737 |
| Светопроницаемость | Не менее 99 % согласно данным Международной комиссии по освещению (Commission International d'Eclairage -CIE) |
| Влагосодержание | 78 % |
| Проницаемость кислорода (Dk/t) | 42 x 10-11 [см3O2 (STP) x см] / (сек x см2 x мм рт. ст.) при 35°C |
| Базовая кривизна | 8,6 мм |
| Диаметр | 14,0 ± 0,20 мм |

Линзы контактные мягкие однодневные для коррекции зрения Bausch+Lomb® Biotrue ONEday (nesofilcon А) являются мягкими гидрофильными однодневными контактными линзами. Линзы изготовлены из несофилкона А (nesofilcon A), гидрофильного кополимера 2-гидроксиэтил метакрилата и N-винил пирролидона. При погружении их в стерильный солевой раствор 78% их массы составляет вода.

Линзы поставляются стерильными. Метод стерилизации: автоклавирование.

Область применения и назначение

Линзы контактные мягкие однодневные для коррекции зрения Bausch+Lomb® Biotrue ONEday (nesofilcon А) предназначены для контактной коррекции зрения и исправления рефракционной аметропии (близорукость и дальнозоркость) у не-афакичных пациентов с непатологическими изменениями глаза, астигматизмом 2,00D и менее, не влияющим на четкость восприятия. Контактная линза должна быть утилизирована после истечения рекомендованного периода ношения. Линзы контактные мягкие однодневные для коррекции зрения Bausch+Lomb® Biotrue ONEday (nesofilcon B) предназначены для ношения в течение не более 1 дня/суток.

Могут быть назначены линзы диоптрийностью от +20,00D до -20,00D.

Область применения: офтальмология.

Способ применения: контакт с роговицей глаза.

Как надевать линзы:

Перед тем, как надевать линзы, обязательно вымойте руки с мылом под проточной водой. Вытрите руки полотенцем, не оставляющим ворсинок, или просто высушите их. Помните, что соблюдение чистоты и гигиены рук – важное условие безопасного ношения контактных линз.

Существует два способа надевания линз.

Пользуйтесь тем из них, который для вас удобнее.

1. Положите линзу на подушечку указательного пальца правой руки, проверьте, чтобы линза не была вывернута наизнанку. Также убедитесь, что линза чистая и не имеет повреждений. Оттяните нижнее веко средним пальцем той же руки. Поднимите глаза вверх и осторожно наложите линзу на белую часть глаза ниже зрачка. Отнимите указательный палец от линзы. Опустите глаза вниз для точной центрации линзы. Осторожно опустите оттянутое нижнее веко. На короткое время закройте глаза для лучшей посадки линзы. Критерий нормальной посадки – повышение остроты зрения. Повторите вышеуказанные операции с другой линзой.

2. Выньте правую линзу из футляра. Средним пальцем левой руки оттяните верхнее веко к брови. Положите линзу на подушечку указательного пальца правой руки и оттяните нижнее веко средним пальцем той же руки.

Указательным пальцем наложите линзу на глаз. Задержав веки в указанном положении, опустите глаза вниз для точной центрации линзы. Осторожно отпустите оттянутые веки. Повторите вышеуказанные операции со второй линзой.

Как снимать линзы:

Поднимите глаза вверх и оттяните нижнее веко средним пальцем соответствующей руки. Наложите подушечку указательного пальца на нижний край линзы. Сдвиньте линзу вниз или в сторону. Осторожно зажмите линзу между большим и указательным пальцами и снимите ее с глаза.

Меры предосторожности

- Не применяйте линзы, если у Вас имеется аллергия на любые компоненты, входящие в их состав.

- Не использовать, если упаковка или линза повреждены.

- Не носите линзы дольше, чем рекомендовано врачом или указано в инструкции.

- Не использовать одномоментно с    глазными препаратами местного   применения.

- Не применять при инфекционном поражении глаз.

Противопоказания

Противопоказано использовать Линзы контактные мягкие однодневные для коррекции зрения Bausch+Lomb® Biotrue ONEday (nesofilcon А), если у пациента наблюдается любое из следующих явлений:

-Острое и подострое воспаление или инфекция передней камеры глаза;

-Любое глазное заболевание, травма, или расстройство, которое воздействует на роговицу, конъюнктиву, или веки;

-Тяжелая недостаточность слезной секреции (синдром сухого глаза);

- Роговичная гипоэстезия (сниженная роговичная чувствительность);

-Любая системная болезнь, которая может воздействовать на глаз или может развиться вследствие ношения контактных линз;

-Аллергические реакции слизистой глаза или окружающих тканей, которые могут быть вызваны или осложнены вследствие ношения контактных линз или использования растворов для контактных линз;

-Любая активная роговичная инфекция (бактериальная, грибковая или вирусная);

-Если глаза становятся красными или раздраженными.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре (15°C - 25°C) и относительной влажности не более 80%, избегать действия прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте. Использовать до истечения срока годности, указанного на упаковке. Не использовать, если первичная упаковка (блистер) повреждена или вскрыта.

Срок хранения

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. Изделие медицинского назначения предназначено для одноразового использования.

Стерильно

Наименование организации-производителя

«Bausch & Lomb Ireland»

Юридический/ фактический адрес производителя, контактные данные:

Unit 424/425 Industrial Estate, Cork Road, Waterford, Ирландия

Тел.: + 1-800-553-5340

Факс: + 585-338-6896

Электронная почта: office@bausch.com

Уполномоченный представитель производителя

ТОО «Бауш Хелс»

г. Алматы, A26T9G0, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, дом 22/5

Телефон + 7 727 3 111 516, факс +7 727 3 111 517

Электронная почта: office.kz@bausch.com

Наименование, адрес и контактные данные организации, принимающей претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей, ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан:

ТОО «Бауш Хелс»

Республика Казахстан, A26T9G0, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, дом 22/5

Телефон + 7 727 3 111 516, факс +7 727 3 111 517

Электронная почта: Russia.Claims@bausch.com

Данные о последнем пересмотре инструкции по медицинскому применению

См. данные на сайте ndda.kz

Расшифровка символов указанных на упаковке

| Символ | Описание | Символ | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0050 | Знак соответствия СЕ |  | Внимание, смотрите инструкцию по медицинскому применению |
| UV | Ультрафиолетовая часть спектра |  | Стерилизовано паром или сухим жаром |
|  | Не использовать дважды |  | Использовать с учетом лимитов температуры |
|  | Член Системы Green Dot (“Зеленая точка”) |  | Внимание: в соответствии с законодательством США, это устройство может быть продано только врачу или по назначению врача |
|  | Производитель |  | European Authorized Representative |